指纹一体机说明书2.0(FR500D)

- 设备参数

- 机器尺寸:86*86*26mm

- 屏幕：黑白屏

- 指纹识别时间：<1.5S

- 拒真率：< 0.01%

- 认假率： < 0.0001%

- 指纹容量（枚）：500

- 感应卡容量（张）：500(非标配)

- 密码容量（个）：2个

- 控制门数：1个

- 验证方式：指纹/卡/密码，指纹+卡，指纹+密码

- 联网方式：脱机无联网

二、操作说明

按#输六位密码（缺省密码888888）进入菜单

每个编号可登记三枚指纹一张卡

指纹+密码的方式是随机匹配通用密码

组合验证方式必须先按指纹后加卡或密码

单按#翻页，确认

单按*返回，取消

指纹机菜单操作说明：

选择对应编号进入相应菜单

- 用户注册

- 指纹注册

输入用户编号

如果编号已存在

即转为备份登记

按#确认

重复在指纹头上

按压三次指纹

提示成功后完成

完成后根据屏幕继续提示新增或备份。

- 卡片注册

输入用户编号

按#确认后刷卡

提示成功后完成

如果提示卡已存在，则根据提示操作替换或退出。

- 通用密码设置

通用密码最多2个

输入1后按#确认

输入六位通用密码

按#确认

提示保存成功

- 开门延时设置

输入延时时间

按#确认

最大255s

- 时间设置

按照光标指示

输入对应数值

按#确认下一行，按*返回确认修改

- 验证方式

- 指纹/刷卡/密码

- 指纹+刷卡

- 指纹+密码

输入对应编号后保存

- 修改菜单密码

输入6位密码

按#确认

提示保存成功

- 删除用户

- 删除单个用户

输入用户编号按#

确认删除

- 删除全部用户

按四次#确认

删除全部用户

- 恢复出厂

根据屏幕提示，按四次#确认

初始化机器

三、指纹门禁机接线说明(底盖安装是标准86底盒的尺寸)